A: tlačítko "Espresso";

B: tlačítko "Caffè lungo" (dlouhá káva);

C: tlačítko "Caffe fi ltro" (kávová fi ltra);

D: tlačítko "Cappuccino";

E: tlačítko "mléčná káva";

F: tlačítko "mléko";

G: Kontrolka "Multifunkční";

H: kontrolní světlo "odvápňování";

I: spínač zapnutí / vypnutí;

J: Otevření / zavření oddílu kapsle páka;

K: Kryt nádrže na vodu;

L: Oddíl kapsle;

M: Nádrž na vodu;

N: Napájecí kabel;

O: Použitá zásuvka pro kapsle;

P: Knoflík na mléko;

Q: dávkovač mléka;

R: Zásobník na kávu;

S: džbánek na mléko;

T: Horní mřížka na šálky;

U: mřížka pro odkapávací misku;

V: Odkapávací zásobník;

Z: Vypalování páry.

OBSAH

Úvod:

• Postupujte podle pokynů (Symboly) ........................................... ....................................... 18

• Váš kontaktní systém Caffe taly Systém    ......................................................................... .18

• Bezpečnostní upozornění ................................................................................. ................... 19

• Pokyny pro použití a likvidaci .............................................. .............................................. 20

Instalace:

• První použití nebo po dlouhém období nepoužívání ......................... ................................. 20

• Zapnutí spotřebiče ............................................. ......................................................... ....... 21

• Obecné provozní indikace .............................................. .................................................... 21

• Nastavení výšky poháru / espresso .......................................... ........................................... 21

Vydávání produktu:

• Správné použití tlačítek ............................................ ...................................................... ... 22

• Dávkování kávy ............................................... .................................................. ............... .22

• Programování množství kávy v poháru ......................................... ..................................... 22

• Dávkování kapučínu / mléčné kávy ............................................ .........................................23

• Dávkování mléka ............................................... ............................................. ....................23

• Programování množství mléka v pohárku ......................................... ..................................23

Čištění a údržba:

• cyklus čištění mléka ............................................. .................................................. ........... 24

• Denní úklid ............................................... .................................................. ....................... 24

• Úspora energie ............................................... .................................................. .................. 24

• Odvápňování ................................................ ......................................... ............................ 25

Smíšený:

• Řešení problémů ................................................ .............................................. .................. 26

• Technická data ............................................... .................................................. .................. 26

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a za důvěru, kterou jste nám poskytli.

Můžete si vychutnat své oblíbené horké nápoje kdykoli během dne s naším spotřebičem

a kapslí nabízených společností Caffitaly System. Například: espresso, kakao

nápoj nebo čaj budou připraveny během několika vteřin

Postupujte podle pokynů (Symboly)

- Pozor. Toto je bezpečnostní varovný symbol.Používá se k upozornění na možná rizika zranění osob.Dodržujte bezpečnostní hlášení, aby nedošlo k poranění nebo smrti.

- Pozn.Tento symbol slouží k zvýraznění některých akcí, které optimalizují používání stroje..

- Nevhodné pro mytí nádobí.

- Pokyny pro čištění.

Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si následující pokyny DŮLEŽITÉ!

Tímto způsobem zabráníte nebezpečí nehod a poškození spotřebiče.

• Tento spotřebič je určen k použití v domácích a podobných podmínkach, jako je

pracovní kuchyň, oblasti v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; v hotelech, prázdninových farmách, motelech, penzionech a dalších

obytných míst.

• Používejte pouze speciální kapsle Caffitaly System.

• Použití přístroje, které není v souladu s těmito pokyny, by mohlo poškodit osoby a

zrušit záruku. Výrobce neodpovídá za škody způsobené poraněním nebo poškozením

nesprávné používání spotřebiče.

• Po vyjmutí obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě poškození,

nebo při prvním znaku poruchy (neobvyklý hluk nebo pachy) nebo pokud dojde k nějakému problému uvnitř spotřebiče, nepoužívejte jej. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

• Obalové prvky (plastové sáčky atd.) Představují potenciální nebezpečí a nesmí zůstat uvnitř dosah dětí.

• Používejte přístroj pouze v případě, že je napájecí kabel neporušený. Chcete-li poškozený kabel vyměnit, kontaktujte Autorizované servisní středisko. Nebezpečí smrti způsobené elektrickým proudem.

• Zařízení používejte a ukládejte pouze uvnitř. Zkontrolujte, zda jsou elektrické prvky, zástrčky a kabely suché. Nikdy neponořujte spotřebič. Chraňte přístroj před vodou. Voda a elektřina společně vytváří riziko zásahu elektrického proudu.

• Přístroj připojte pouze k schváleným zásuvkám. Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá

napětí, které je uvedeno na typovém štítku umístěném na spodní straně spotřebiče.

• Povrch, na kterém je stroj instalován, musí být rovný, pevný, stacionární a tepelně odolný; povrch ložiska nesmí překročit úhel 2 °.

• Nedovolte, aby spotřebič používali děti (dokonce i starší 8 let) se zhoršenou duševní,

fyzické nebo senzorické schopnosti nebo nedostatečné zkušenosti a odborné znalosti, pokud nejsou pečlivě pod dohledem a pověřenou osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být drženy pod dozorem aby nedošlo k přehřívání přístroje!

• Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých povrchů a ostrých hran nebo předmětů.

• Nikdy nevkládejte ruce do prostoru pro kapsle. Nebezpečí úrazu.

• Páčku vždy zavřete. Nikdy neotvírejte páčku při vypouštění nápoje.

• Nikdy neodstraňujte součásti stroje, kromě těch, které jsou uvedeny v pokynech pro každodenní údržbu.

• Do otvoru nevkládejte nic. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! Jakákoli operace nepopsané v tomto návodu k obsluze smí provádět pouze autorizované servisní středisko!

• Uchopte zástrčku, aniž byste ji vytáhli, abyste ji odpojili.

• Spotřebič pravidelně odstraňujte podle dodaných pokynů. V opačném případě přístroj

mohlo dojít k poškození.

• Spotřebič pečlivě a pravidelně vyčistěte. Pokud to není vyčištěno, může se stát, že se tvoří nebezpečné riziko pro zdraví. Před čištěním odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout.

• Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu (svátky apod.), Odpojte jej.

Pokyny pro použití a likvidaci

Přístroj je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, které lze znovu použít nebo recyklovaný. Zlikvidujte přístroj ve zvláštním sběrném středisku.

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí

2002/96 / ES a zákon. Vyhláška 151 ze dne 25. července 2005. Na konci své životnosti nesmí být produkt likvidován s domácím odpadem. Může být vzato na zvláštní sběrné centrum, které poskytuje místní úřady, nebo prodejci, který poskytují servis. Likvidace elektrického spotřebiče zvlášť zabraňuje možnému negativnímu

důsledku pro životní prostředí a lidské zdraví a umožňuje recyklovat materiály

z něhož je vyroben, a tím bylo dosaženo významné úspory energie a

zdrojů. Symbol zkráceného kontejneru umístěný na výrobku zvýrazní

povinnosti samostatně likvidovat elektrické spotřebiče. Nesprávné odstranění

výrobku uživatelem zahrnuje použití správních sankcí, jak je stanoveno

za současných předpisů. Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Obraťte se na příslušné orgány pro informace týkající se místních předpisů.

Při prvním použití nebo po dlouhé době volnoběhu

Naplňte nádrž čerstvou vodou (obr. 4).

• Zkontrolujte, zda je páčka zavřená (obr. 3).

• Namontujte nejdříve dávkovač mléka a poté džbán na jeho zvláštní místo (obr. 5).

• Zapojte spotřebič a zapněte jej stisknutím tlačítka I.

• Současně s tlačítky A-B-C kontrolka G také střídavě svítí ČERVENÁ.

• Pod zásobníky na kávu a mléko umístěte velkou nádobu (nejméně 250 ml).

• Stiskněte jedno z tlačítek A-B-C. Počkejte, až stroj dokončí plnění vodního okruhu

cyklus. Indikátor G zhasne.

POZNÁMKA: Pokud indikátor G pokračuje bliknutím ČERVENÁ po plnění, zopakujte kroky v předchozím bodě.

• Tlačítka A-B-C-D-E-F současně blikají; stroj se zahřívá.

• Pokud se tlačítka A-B-C stále rozsvítí, proveďte oplachování stisknutím tlačítka C. Stiskněte tlačítko znovu, udělá další máchání.

• Odstraňte pouze nádobku na mléko (obr. 6).

• Naplňte džbán mléka vodou.

• Namontujte mlýnku na své zvláštní místo (obr. 5).

• Ujistěte se, že knoflík na mléko je v dávkovací poloze (obr. 10).

• Pod zásobníkem mléka umístěte velkou nádobu (nejméně 250 ml).

• Pokud se tlačítka D-E-F trvale rozsvítí, proveďte oplachování stisknutím tlačítka F. Znovu stiskněte tlačítko k dalšímu opláchnutí.

• Po této operaci vyjměte a opláchněte použitou zásuvku na kapsle a džbánek na mléko (obr. 6).

Zapnutí spotřebiče

• Naplňte nádrž čerstvou, pitnou vodou (obr. 4).

• Zapněte spotřebič stisknutím spínače On / Off I.

• Tlačítka A-B-C budou současně blikat; stroj se zahřívá. Když se tlačítka rozsvítí

je stabilní, přístroj je připraven k vypouštění kávy.

• Naplňte nádobu požadovaným množstvím mléka.

• Umístěte víčko nádoby na mléko.

• Ujistěte se, že knoflík na mléko je v dávkovací poloze (obr. 10).

• Namontujte nejdříve dávkovač mléka a poté džbán na jeho zvláštní místo (obr. 5). Tlačítka D-E-F blikají.

• Pokud se tlačítka D-E-F trvale rozsvítí, je stroj připraven k vyprání mléka.

Obecné provozní indikace

ODSTRANĚNÍ  USAZENÍN:

• Pokud kontrolka H bliká žlutě, doporučujeme provést odvápňovací cyklus (viz

oddělení odvápňování).

KÚRENÍ KÁVOVÉHO OKRUHU:

• Tlačítka A-B-C současně blikají.

OVZDUŠOVÁNÍ MILKOVÉHO OKRUHU:

• Tlačítka D-E-F současně blikají.

PŘI VYVÁŽENÍ VODY PŘI PROVOZU:

• Když kontrolka G bliká ČERVENÁ a přístroj pípá, je zásobník vody

prázdný.

• Naplňte zásobník na vodu čerstvou, klidnou vodou (obr. 4).

• Stiskněte jedno z tlačítek A-B-C. Počkejte, až stroj dokončí cyklus plnění vodního okruhu.

• Když se tlačítka A-B-C stále rozsvítí, je přístroj připraven k použití.

POKUD JE PORUCHA ZVYŠOVÁNA PŘI ROZDĚLENÍ:

• Zvednutím páky při dávkování produktu (obr. 1) může dojít k postříkání horké vody. Nebezpečí

z opaření!

• Kontrolka G bliká ČERVENÁ a přístroj pípá. Dávkování se zastaví

ihned.

• Zavřete páčku (obr. 3).

• Stiskněte jedno z tlačítek A-B-C pro resetování budíku.

• Spotřebič je připraven k opětovnému použití.

Nastavení výšky poháru / espresso.

• Stroj lze nastavit pro správné použití velkých šálků nebo kelímků espresso.

• Zpočátku je stroj uspořádán pro velké kelímky, které se umístí na mřížku odkapávací misky (obr. 8).

• Chcete-li dosáhnout lepších výsledků při použití kelímků espresso, spusťte horní mřížku šálků (obr. 7).

• Kávovar na espresso lze nyní umístit pod dávkovač kávy (obr. 9).

Správné použití tlačítek

Chcete-li dávkovat "Espresso" nebo "Caffè crema" (smetanová káva), používejte pouze tlačítka A nebo B, svítí WHITE.

V závislosti na množství jsou stejné tlačítka použity pro ječmen, ženšen nebo kakaové kapsle dávkování.

Tlačítko C svítí MODRÁ musí být použita pouze pro "filtrovanou kávu" nebo "americkou" kávu. Stejné tlačítko lze použít na čaj, heřmánek nebo bylinné čaje.

Nepoužívejte tlačítko C pro espresso nebo v žádném případě kávu se silným vzduchem. Ve skutečnosti s touto funkcí stroje je nastavena na nízký tlak a tím se snižuje "krém", čímž se sníží tlak z kávy a může způsobit přerušení dávkování.

Tlačítka D-E-F se používají pouze pro dávkování nápojů mlékem, vždy se ujistěte, že džbán (obr. 5) a že knoflík je v dávkovací poloze (obr. 10).

Poznámka: Stopy produktu, které jste právě dodali, mohou zůstat v okruhu stroje.

Dodržujte maximální hladinu nápojů při výměně z jednoho výrobku do druhého, vždy opláchněte trvá to chvíli.

Oplachování se provádí dávkováním kávy bez vložení kapsle.

Po každém podání nápojů s mlékem doporučujeme provést cyklus čištění,

umístěte nádobu (nejméně 250 ml) pod dávkovač mléka a otáčejte džbánek na mléko otočte knoflík proti směru hodinových ručiček doprava (obr. 11).

Nepřerušujte cyklus čištění. Na závěr zazní zvukový signál. Teprve pak otočte

mlýnku do dávkovací polohy (obr. 10). Doporučuje se to provést

nejméně jednou denně, pokud je nápoj dávkován mlékem.

Dávka kávy

• Zvedněte páčku a otevřete prostor pro kapsle (obr. 1).

• Vložte kapsli a jemně jej zatlačte dovnitř (obr. 2).

• Páku zcela uzavřete (obr. 3).

• Pod zásobníkem kávy umístěte šálek nebo espreso (obrázek 8 nebo 9).

• Stiskněte tlačítko (krátký y) A nebo B, v závislosti na požadované kávě.

• Stisknuté tlačítko bliká. Stroj přestane vydávat při dosažení naprogramovaných hodnot množství a vydávají pípnutí.

• Zvedněte páčku, abyste vysunuli použitou kapsli do zásuvky (obr. 1).

• Zavřete páčku (obr. 3).

Poznámka: Množství vypouštěné kávy lze naprogramovat podle osobních údajů

chuti a velikosti použitých pohárků. Pro naprogramování výšek viz část

"Programování množství kávy v šálku".

Programování množství kávy v šálku

• Zvedněte páčku a otevřete prostor pro kapsle (obr. 1).

• Vložte kapsli a jemně jej zatlačte dovnitř (obr. 2).• Páku zcela uzavřete (obr. 3).

• Pod zásobníkem kávy umístěte šálek nebo espreso (obrázek 8 nebo 9).

• Stiskněte a podržte požadované kávové tlačítko.

• Po dosažení požadovaného množství kávy uvolněte tlačítko. Tlačítko je nyní naprogramováno. Množství vypouštěné kávy může být naprogramováno z minimálně 20 na a maximálně 250 ml.

• Zvedněte páčku, abyste vysunuli použitou kapsli do zásuvky (obr. 1).

• Zavřete páčku (obr. 3).

Dávkování cappuccino / mléčné kávy

• Naplňte nádobu požadovaným množstvím mléka.

• Ujistěte se, že knoflík na mléko je v dávkovací poloze (obr. 10).

• Namontujte nejdříve dávkovač mléka a poté džbán na jeho zvláštní místo (obr. 5). Tlačítka D-E-F blikají.

Počkejte, dokud se nerozsvítí.

• Zvedněte páčku a otevřete prostor pro kapsle (obr. 1).

• Vložte kapsli a jemně jej zatlačte dovnitř (obr. 2).

• Páku zcela uzavřete (obr. 3).

• Umístěte šálek pod kávu a dávkovač mléka (obr. 8).

• Stiskněte tlačítko (krátký y) D nebo E, podle požadovaného nápoje s mlékem.

• Stisknuté tlačítko bliká. Stroj vydává naprogramované množství mléka. The

káva se pak automaticky vypustí.

• Dávkování se zastaví, je-li stisknuto tlačítko zvolené během cyklu.

• Zvedněte páčku, abyste vysunuli použitou kapsli do zásuvky (obr. 1).

• Zavřete páčku (obr. 3).

Poznámka: Pro lepší výsledky použijte mléko při teplotě cca. 4 ° -8 ° C. • Pokud je džbán mléka

vyjměte a vložte do ledničky, doporučujeme, abyste mléko neudržovali více než dva

dnů. Proveďte "cyklus čištění mléka" (viz příslušný odstavec) po každém podání

nápoje s mlékem

Dávkování mléka

• Naplňte nádobu požadovaným množstvím mléka.

• Ujistěte se, že knoflík na mléko je v dávkovací poloze (obr. 10).

• Namontujte nejdříve dávkovač mléka a poté džbán na jeho zvláštní místo (obr. 5). Tlačítka D-E-F blikají. Počkejte, dokud se nerozsvítí.

• Umístěte šálek pod dávkovač mléka (obr. 8).

• Stiskněte tlačítko F.

• Stisknuté tlačítko bliká. Dávkování se zastaví po dosažení naprogramované hodnoty.

Poznámka: Pro lepší výsledky použijte mléko při teplotě cca. 4 ° -8 ° C. Pokud je džbán odstraněn a vložte do ledničky, doporučujeme, abyste mléko neudržovali více než dva dny. Do "Cyklus čištění mléka" (viz příslušný odstavec) po každém podání nápoje s mlékem.

Programování množství mléka v šálku

• Naplňte nádobu požadovaným množstvím mléka.

• Ujistěte se, že knoflík na mléko je v dávkovací poloze (obr. 10).

• Namontujte nejdříve dávkovač mléka a poté džbán na jeho zvláštní místo (obr. 5). Tlačítka D-E-F blikají. Počkejte, dokud se nerozsvítí.

• Umístěte šálek pod dávkovač mléka (obr. 8).

• Stiskněte a přidržte tlačítko D, E nebo F, podle požadovaného nápoje s mlékem.

• Po dosažení požadovaného množství mléka uvolněte tlačítko. Tlačítko je nyní naprogramováno.

• Pokud je stisknuto tlačítko D nebo E, zařízení automaticky vypustí kávu po uvolnění.

Mlýnek na čištění mléka

Po každém podání nápoje s mlékem doporučujeme provést cyklus čištění před odstraněním džbán a uložení do ledničky.

• Umístěte nádobu pod dávkovač mléka.

• Chcete-li provést cyklus čištění, otočte knoflík mléka proti směru hodinových ručiček doprava (obr. 11).

• Nepřerušujte cyklus čištění! Na závěr zazní zvukový signál.

• Otočte knoflík mléka do dávkovací polohy (obr. 10) a vyjměte nádobku (obr. 6).

Pozn .: Pokud je džbán mléka vyjmut a vložen do lednice, doporučujeme mléko neuchovávat po dobu delší než dva dny.

Denní úklid

• Vyjměte odkapávací zásobník a použitou zásuvku pro kapsle.

• Zvedněte použitou zásuvku pro kapsle; vyprázdněte a opláchněte.

• Vyjměte nádrž na vodu; vyprázdněte a opláchněte.

• Vyjměte zásobník na kávu.

• Odstraňte horní kryt zásobníku na kávu a spodní část (obr. 16), umyjte díly

v horké vodě, poté vysušte a vyměňte.

• Naplňte džbán mléka vodou a vypusťte mléko stisknutím tlačítka F.

• Otočte knoflíkem na mléko ve směru hodinových ručiček doleva (obr. 12) a vytáhněte víko mléka nahoru.

• Otřete výstupní otvor páry (Z) vlhkým hadříkem.

• Vyjměte dávkovač mléka (obr. 17), umyjte díly čistícím prostředkem a plaťte

věnujte zvláštní pozornost knoflíku na mléko, vysušte je a vyměňte.

• Ujistěte se, že je čepička ve správné poloze, jinak ji otočte ve směru hodinových ručiček (obr. 18).

• Ujistěte se, že dávkovací knoflík pro mléko je v dávkovací poloze (obr. 10).

Poznámka: Stopy produktu, které jste právě dodali, mohou zůstat v okruhu stroje.

Při přepínání z jednoho výrobku na druhý zajistěte plný provoz nápoje

doporučujeme krátké opláchnutí; oplachování se provádí jako dávkování kávy, ale bez vložení kapsle.

Používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek k čištění povrchů

zařízení. Nepoužívejte proudové trysky vody k čištění spotřebiče.

Plastové části stroje, včetně nádrže na vodu, NENÍ možno mýt v myčce.

Úspora energie

Po 10 minutách se přístroj automaticky vypne. Chcete-li se vrátit do normálu

Podmínky použití zapněte stroj vypínačem I / Vyp. I. Tlačítka A-B-C

svítí, je přístroj připraven k použití. Stejně jako džbán se doporučuje vždy

vyjměte dávkovač mléka, pokud neudělíte nápoje mlékem; je to proto, že

stroj spotřebuje více energie, když detekuje přítomnost dávkovače mléka.

Odvápňování

Odstraňovací signál: když kontrolka H bliká žlutě, doporučuje se provést odvápnění

cyklus, jak je znázorněno níže. Stroj má pokročilý program, který sleduje, kolik vody se používá dávkovací produkty. Toto měření umožňuje uživateli zjistit, kdy stroj potřebuje být vyčerpán.

Použijte odvápňovač Caffi taly System, který je navržen tak, aby respektoval technické parametry stroje charakteristiky v plném souladu s bezpečností spotřebitelů. Odvápňovač musí být zlikvidován podle pokynů výrobce a / nebo předpisů platných v zemi použití.

POZORNĚ si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené na balení pro odvápňovače. Vyhněte se kontaktu očí, pokožku a povrchy stroje.

Během odstraňování usazenin nevypínejte stroj a nezvedejte páku.

Nepoužívejte ocot: mohlo by dojít k poškození stroje!

• Vypněte stroj stisknutím vypínače I zapnutí / vypnutí.

• Vyprázdněte a vypláchněte použitou zásuvku pro kapsle a odkapávací misku.

• Vyprázdněte a vyprázdněte nádrž na vodu.

• Obsah lahvičky odvápňovače Caffitaly System se promíchá cca. 750 cm3 vody (celkem z 1 litru) a nalijte do nádrže.

• Nejdříve vyjměte džbán a potom dávkovač mléka (obr. 6) a oddělte odvápňovací spoj speciální sedadlo (obr. 13).

Pozn .: Pokud není odvápňovací zařízení správně umístěno ve speciálním sedle mléka, cyklus odvápnění nelze provést.

Do zásobníku na kávu a na džbánek na mléko umístěte nádobku (nejméně 500 ml) pod (viz obr. 15).

• Ujistěte se, že páka je spuštěna a že v kapse nejsou kapsle.

• Stiskněte a podržte tlačítka A a B a současně zapněte stroj

Spínač zapnutí / vypnutí I.

• Tlačítko B bude svítit, zatímco kontrolky G a H blikají střídavě ŽLUTÉ a ČERVENÉ.

• Stiskněte tlačítko B pro spuštění odvápňovacího cyklu.

• Stroj dávkuje odvápňovací roztok v intervalech (5 dávek s 4minutovou pauzou

mezi nimi, po dobu trvání cca. 25 minut). Během této fáze, kdy

tlačítka nesmí být stisknuty, kontrolky G a H blikají střídavě ŽLUTÉ a ČERVENÉ.

V případě potřeby vyprázdněte nádobu.

• Po dokončení první fáze se rozsvítí tlačítko B a nádrž na vodu je prázdná.

• Opatrně opláchněte nádržku na vodu a oddělejte ji čerstvou vodou (přibližně 500 ml).

• Stisknutím tlačítka B spustíte cyklus oplachování.

• Stroj dodává oplachovací vodu, dokud není prázdná nádrž na vodu. Během této fáze,

kontrolky G a H blikají střídavě ŽLUTÉ a ČERVENÉ.

• Po dokončení vyplachovacího cyklu se přístroj vrátí do stavu "první spotřeby".

• Odstraňte odkalovací konektor (obr. 14).

• Namontujte nejdříve dávkovač mléka a potom džbán na své zvláštní místo (obr. 5).

• Opatrně vyprázdněte a opláchněte nádrž na vodu a znovu ji omyjte čerstvou vodou.

• Stiskněte jedno z tlačítek A-B-C. Počkejte, až stroj dokončí plnění vodního okruhu

cyklus. Indikátor G zhasne

Odstraňování problémů

PROBLÉM		    MOŽNÁ PŘÍČINA		ŘEŠENÍ

Káva nevychází.         Nádrž na vodu je prázdná.     Naplňte nádrž čerstvou vodou.

kontrolka G bliká					stiskněte tlačítko pro změnu

ČERVENÉ.					Obvodu. Když tlačítka svítí

nepretržitě je připraven k použití.

Káva není dost 		       studené šálky	          předhřívejte šálky

horká.

Indikátor G svítí svítí 	     Problémy s topením	            Problémy s vykurováním

červeně.					        Vypněte stroj a potom znovu

Pokud problém přetrvává,

odevzdejte stroj do

autorizovaného Servisního

centra

Když je tlačítko		    Nesprávné programování     Přepracujte částku pro

stlačený, zdá se, že                         množství.                       tlačítko. Viz část

Začíná příprava ale pak                                                     "Programování množství

se zastaví bez vydávání kávy                                                     kávy v šálku"

nebo vydává jen malý

množství.

Káva je velmi dávkována        Tlačítko C bylo použito s       Použijte tlačítka A nebo B.

pomalu, a je špatná                    espresso kapsle

kvalitní.

Džbán mléka se nezměstí.    Nesprávná poloha čepu               Viz obr. 18 a část

ve víku nádoby                        "Denně Čištění".

Materiály a objekty, které přicházejí do kontaktu s potravinami a výrobky vyhovují

požadavkům na Evropské nařízení 1935/2004.